深圳市晨光乳业有限公司

# 低温学生奶项目配套新增设备改造项目招标公告

深圳市晨光乳业有限公司就“低温学生奶项目配套新增设备改造项目”向社会公开招标，欢迎符合条件的投标商前来密封投标。

- 招标书编号：ZB2021032（简）

- 招标标的：

| 标的 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温学生奶项目配套新增设备改造项目 | 1项 | 合同签订后135天内 |  |

注：详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目中的全部内容进行投标报价，如有缺漏将导致投标无效。

- 报名时间及报名方式、投标截止时间和地址：

- 投标报名时间：2021年12月06日至2021年12月11日17时30分止

报名流程：递交投标报名资料（签字盖章扫描PDF）→发送指定邮箱→报名成功发放招标文件电子版

- 报名方式：详见附件《投标确认报名表》

- 投标截止时间：2021年12月28日14时30分

- 投标地址：深圳市晨光乳业有限公司采购室105室

- 开标时间和地址：

- 开标时间：2021年12月28日14时30分

- 开标地点：深圳市晨光乳业有限公司会议室

- 联系方法：

- 地址：深圳市光明区光明街道华夏路48号晨光乳业有限公司

- 手机：18923261094

- 电话：0755-27402486

- 传真：0755-27402486

- Email：shenzb@chenguang.com.cn

- 联系人：沈泽彬

深圳市晨光乳业有限公司

采购室

2021年12月06日

用户需求书

- 货物需求一览表

为充分满足新标准和当地教育部门对低温学生奶的新要求，积极推进低温学生奶项目落地实施，实现低温学生酸奶产品在我司酸奶车间生产，经公司同意，拟对低温学生奶项目进行配套新增设备改造。

| 序号 | 项目名称 | 项目分项 | 改造范围 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温学生奶项目配套新增设备改造 | 前处理E2区小互联互通 | （1）对酸奶车间前处理系统E2发酵区进行改造，在现有E2发酵系统阀阵上新增两条出料线，经由M2酸奶待装系统上的两条出料线可以分别给现有的大桶灌装机和PET灌装机供料。新增两条出料线的出料泵由我司提供（利旧）。 （2）CIP站Q1新增阀门用于清洗新增的产品管线。 | 合同签订后135天内 |
| 2 |  | 前处理B16与B17化料罐互联互通 | 对酸奶车间前处理辅料溶解罐B16与B17进行互联互通改造，增加阀门使B16混料罐的料液可以经由B17出料管线供料到现有的X2井字阀阵，并将B16的清洗压力线由2103更改为1305。 |  |
| 备注：1、投标方需列明土建基础、结构（如有）等技术参数。由招标方按要求落实，并承担相关费用； 2、投标方负责工艺描述中涉及的核心部件，改造范围内的现场安装、安装指导及调试、安装材料、原自动化程序更新、中控系统连接和界面更新、自动化报表更新等。 3、招标方负责提供施工用临时电源及管道保温。 |  |  |  |  |

- 技术规格

- 设备清单：

| 序号 | 型号规格 | 名称 | 生产商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unique-NS-63.5/76.1-22-90 EPDM | 防混阀 | 阿法拉伐 | 14 | PC |
| 2 | Unique-NS-63.5/63.5-22-90 EPDM | 防混阀 | 阿法拉伐 | 2 | PC |
| 3 | UNIQUE SSV 63.5/21/2 INCH 210W-W 0.8/BLASTED EPDM | 座阀 | 阿法拉伐 | 2 | PC |
| 4 | i-SSV-W-63.5-20-EPDM-304L-NC 1.6/Blasted Shut-off | 座阀 | 阿法拉伐 | 4 | PC |
| 5 | U-SSV-W-63.5-20-EPDM-NO | 座阀 | 阿法拉伐 | 2 | PC |
| 6 | i-SSV-W-63.5-21-EPDM-NO | 座阀 | 阿法拉伐 | 4 | PC |
| 7 | LKB ISO 25 EPDM 304L | 蝶阀阀体 | 阿法拉伐 | 5 | PC |
| 8 | BRACKET FOR LKB VALVES 25-63.5 | 蝶阀安装支架 | 阿法拉伐 | 7 | PC |
| 9 | LKLA/85-NC-25-63.5 | 蝶阀气动头 | 阿法拉伐 | 7 | PC |
| 10 | LKC-2-W-ISO-63.5-304 EPDM | 止回阀 | 阿法拉伐 | 2 | PC |
| 11 | LKC-2-W-76.1-304 EPDM | 止回阀 | 阿法拉伐 | 2 | PC |
| 12 | 5H1B50 | 电磁流量计 | E+H | 2 | PC |
| 13 |  | 反馈头 | 阿法拉伐 | 16 | PC |
| 14 |  | GS安装支架-蝶阀 | Local | 7 | PC |
| 15 |  | GS安装支架-座阀 | Local | 14 | PC |
| 16 | IFT203,M12 | 接近开关 | IFM | 21 | PC |
| 17 | M12 Plug, Angled | M12连接器 | IFM | 21 | PC |
| 18 | SSV-W-51-220-NO-EPDM TP Change over Maintainable actuator | 座阀 | 阿法拉伐 | 1 | PC |
| 19 | LKB ISO 51 HNBR 304L | 蝶阀阀体 | 阿法拉伐 | 1 | PC |
| 20 | LKB ISO 51 EPDM 304L | 蝶阀阀体 | 阿法拉伐 | 1 | PC |
| 21 | SMP-BC-W-51-30-EPDM | 防混阀 | 阿法拉伐 | 1 | PC |

- 供货和服务范围：

投标方负责下列内容，但不限下列内容：

- 整个项目的设计、供货（含设备出厂资料），安装。

- 设备出厂资料。

- 设备维修人员基本培训、操作人员操作培训。

- 设备电路图，操作说明书、备件手册等配套资料。

招标方负责以下内容：

- 根据投标方装置的要求进行厂房土建设计（含设备基础、土建等）和施工临时电源等。

- 根据国家规范的要求设计厂房和设备的照明。

- 售后服务要求：配备专门技术服务人员和维修工程师，2小时响应，必要时48小时内能够上门服务。

- 保修期：不少于12个月。保修期外的技术服务收费标准要求进行详细说明。

- 其它

- 如投标人对工作范围及内容有疑问的，建议投标人进行现场踏勘，详细落实。

- 其他要求

- 投标方拥有自主知识产权，具备相应研发、技术革新实力，设备制造技术成熟。

- 投标人必须具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，保证有履约的能力；投标方必须具有履行合同能力及良好的履行合同记录；投标方不得有串标，虚假陈述，伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投标资格。

- 在国内前二十名乳品企业中有一定市场占有率水平。

- 有一支良好、相对稳定的技术售后服务工程师队伍，经验丰富。

- 设备零备件（包含易损件）管理科学，图纸清晰易查询，订购方便，并能够保证及时供应。

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：深圳市晨光乳业有限公司低温学生奶项目配套新增设备改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标编号：ZB2021032（简） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 移动号码 |  | 邮箱 | 资质文件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报名请填写本报名表，并随附以下资质文件复印件加盖公章，合并打包为一个PDF格式文档发送，请同时附上投标报名表word档案：

- 投标人营业执照副本复印件（ “三证合一”或“五证合一”，请在国家企业信用信息公示系统http://gsxt.gdgs.gov.cn/上打印信息资料并盖单）；

- 投标方不得有串标虚假陈述，伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投标资格；

- 本项目不接受联合体投标。

投标单位名称（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或授权委托人签字:

日期：    年    月    日